UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

ARTEMUS

(Sistema de Gestión de Parques Inteligentes)

Contenido

Documentación Técnica Inicial	3

1. Propósito de la HU	4

2. Arquitectura general del sistema	4

2.1 Descripción	4

2.2 Diagrama de flujo de datos	5

2.3 Ciclo de actualización	5

3.Componentes de hardware	6

4. Componentes de software	7

5. Diseño de la API inicial Comunicación mediante la inyección de dependencias y llamadas  a servicios internos.	8

6. Estructura de base de datos (JSON)	9

7. Requisitos técnicos	10

8. Pruebas iniciales planificadas	11

9. Consideraciones de diseño	12

# Documentación Técnica Inicial

Proyecto: Ciudad Inteligente – Módulo Parque Central (Artemus)
 Equipo:

- Scrum Master: Pablo Piqueras

- Product Owner: Israel Gómez

- Desarrollo hardware: Aldo Zamora

- Pruebas y documentación: Xiaojie Hu

## 1. Propósito de la HU

El propósito de las (HU) es  definir y documentar la base técnica del sistema IOT del Parque Central, que servirá como referencia para el desarrollo, integración y mantenimiento de todos los componentes del sistema.
Esta documentación establecerá la arquitectura general, los componentes físicos y lógicos, la API inicial y las estructuras de datos necesarias para el intercambio de información entre los sensores, el servidor y la aplicación de usuario

## 2. Arquitectura general del sistema

### 2.1 Descripción

El sistema sigue una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) modificada para entornos IoT simulados y orientada a eventos:

#### Capa de Control (Simulación IoT):

  - Módulos Python (Wind_Controller, Smoke_Controller, etc.) que actúan como "sensores virtuales".

  - Generan datos estocásticos y deterministas (ej. luces nocturnas, tornos, sensores de humedad, temperatura etc. ) en hilos independientes.

#### Capa de Persistencia (Repositorio):

  - Almacenamiento local en archivos JSON estructurados, actuando como base de datos NoSQL ligera.

#### Capa de Servicio (Lógica de Negocio):

  - Dashboard_Service y Risk_Services. Procesan los datos crudos, evalúan riesgos (incendios, vientos fuertes) y calculan métricas complejas (aforo).

#### Capa de Aplicación (Vista):

  - Interfaz gráfica desarrollada en Flet que consume los servicios y se actualiza en tiempo real mediante un sistema de publicación/suscripción (PubSub).

### 2.2 Diagrama de flujo de datos

[Sensor_Controller (Simulación)]

↓ (Generación de datos en hilos)

[Capa de Repositorio (Escritura)]

↓ (Serialización JSON)

[Archivos JSON (json/*.json)]

↓ (Lectura y Deserialización)

[Dashboard_Service (Lógica)]

↓ (Procesamiento y Alertas)

[Interfaz Flet (Dashboard_Page / Admin_Page)]

↓

[Usuario: Visualiza KPI, Mapa Interactivo y Gestiona Alertas]

### 2.3 Ciclo de actualización

La aplicación sigue el siguiente ciclo de actualización, el cual se ve representado en el código de los archivos main.py y Sensor_Controller.py.

- Sensores ambientales (temperatura, humedad y viento): generación de datos cada 1 a 3 segundos (simulación acelerada).

- Sensores de puertas: eventos asíncronos cada 5 segundos o forzados por el horario de cierre.

- Persistencia: escritura inmediata en disco tras la generación del dato.

- Refresco de la interfaz: el bucle principal (sensor_simulation_loop) emite una señal refresh_dashboard cada 3 segundos a través de page.pubsub para actualizar gráficas y mapas.

- Alertas: evaluación inmediata. Si Smoke_Controller detecta una densidad superior al 95 %, se dispara el protocolo de emergencia en tiempo real.

## 3.Componentes de hardware

| Tipo | Modelo / Especificación | Simulación Actual (Python Class) | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor Temperatura/Humedad | DHT22 | Temperature_Controller / Humidity_Controller | Control de confort y riego automático. |
| Sensor de Humo | MQ-2 / MQ-135 | Smoke_Controller | Detección de incendios (Umbral > 95). |
| Anemómetro | Sensor Hall Digital | Wind_Controller | Seguridad estructural (Alertas > 40 km/h). |
| Control de Acceso | Servomotores | Door_Controller | Conteo de aforo (Entradas -Salidas). |
| Iluminación | LEDs PWM | Light_Controller | Activación nocturna (19:00 - 07:00). |
| Servidor Central | Raspberry Pi 4 / PC | main.py (Host) | Ejecución del servidor Flet y lógica. |

Consumo total estimado: ≈ 1.5 A a 5 V (7.5 W).
Protección: Se incluirán resistencias limitadoras y fusibles en serie para prevenir sobrecorrientes.

## 4. Componentes de software

| Nivel | Herramienta | Función en ARTEMUS |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Python 3.10+ | Núcleo lógico del sistema. |
| Frontend UI | Flet | Interfaz visual reactiva (Dashboard, Mapas, Admin). |
| Concurrencia | threading / asyncio | Ejecución paralela de sensores simulados y UI. |
| Persistencia | JSON / pathlib | Base de datos documental basada en archivos. |
| Control de Versiones | GitHub | Repositorio: pii25-m21-artemus. |
| Diseño | MVC | Desacoplamiento de datos y vista. |

## 5. Diseño de la API inicial
Comunicación mediante la inyección de dependencias y llamadas  a servicios internos.

Formato de intercambio: Objetos DataClass (Python) <-> Diccionarios Serializados <-> JSON.

#### 5.1 Flujo de comunicación

- Escritura: El Controller instancia un Modelo (ej: WindModel), lo rellena y llama al Repository.

- Almacenamiento: El Repository serializa el objeto y hace append al archivo JSON correspondiente.

- Lectura: La Vista (Dashboard_Page) solicita datos al Dashboard_Service.

- Agregación: El Servicio lee los JSONs, calcula métricas (ej: ocupación actual) y devuelve un diccionario unificado a la vista.

## 6. Estructura de base de datos (JSON)

Usamos múltiples archivos para evitar bloqueos de escritura. A continuación, la estructura real implementada de algunos de los archivos más relevantes en el proyecto.

Archivo: json/wind_measurements.json.

[

{

"timestamp": 1704215000.123,

"speed": 45,

"state": "DANGER",

"label": "Danger! Strong wind"

}

]

Archivo: json/users.json.

{

"maint_joe": {

"password": "fixitnow",

"role": "maintenance",

"assigned_sensors": ["temperature", "wind"],

"supervisors": ["admin_super"],

"full_name": "Jose Pardo"

}

}

Archivo: json/door_events.json.

[

{

"timestamp": 1704215005.55,

"is_open": true,

"name": "Torniquete Principal",

"direction": "IN"

}

]

Archivo: json/light_events.json.

{
  "timestamp": 1765490852.931042,
  "is_on": true,
  "status": "OK",
  "value": 100
}

## 7. Requisitos técnicos

| Categoría | Requisito |
| --- | --- |
| Lenguaje | Python 3.8 o superior. |
| Librerías Clave | Flet, asyncio, logging. |
| Sistema Operativo | Multiplataforma (Windows 10/11, Linux, macOS). |
| Pantalla | Resolución mínima 1280x720 (Dashboard Responsive). |
| Hardware Mínimo | 2 Core CPU, 4 GB RAM (para soportar hilos de simulación). |
| Almacenamiento | Permisos de escritura en directorio local json/. |

## 8. Pruebas iniciales planificadas

Las pruebas se centran en la lógica de los Controladores y Servicios de Riesgo (Risk_Service):

#### Simulación de Incendio:

  - Acción: Forzar valor de humo > 95 en Smoke_Controller.

  - Resultado Esperado: Estado "ALARM", activación de protocolo _catastrophe_active, apertura automática de puertas (si estaban cerradas) y cambio de UI a color rojo.

#### Ciclo Día/Noche:

  - Acción: Dejar correr el reloj simulado hasta las 19:00.

  - Resultado Esperado: Light_Controller cambia estado a "ON" y la gráfica de consumo eléctrico en Admin_Page aumenta en +150kW.

#### Gestión de Aforo:

  - Acción: Generar 5 eventos de puerta "IN" y 2 "OUT".

  - Resultado Esperado: La tarjeta de "Aforo" en el Dashboard debe mostrar "3 personas".

#### Persistencia:

- Acción: Reinicio de la aplicación.

- Resultado Esperado: La aplicación conserva los usuarios generados y los datos anteriores al reinicio.

## 9. Consideraciones de diseño

Los conceptos clave considerados para el diseño de la aplicación son los siguientes:

#### Modularidad:

La arquitectura permite sustituir la carpeta controller/ (simulación) por scripts que lean datos reales a través de puertos Serial o MQTT, sin necesidad de modificar ninguna línea del Frontend ni del servicio Dashboard_Service.

#### Seguridad (RBAC):

Se implementa un sistema estricto de control de acceso basado en roles mediante Auth_Repository. Un usuario de mantenimiento únicamente puede visualizar los sensores que tiene asignados y no dispone de acceso al panel de administración ni de permisos para activar alertas globales.

#### Resiliencia:

El sistema verifica la existencia de la estructura de carpetas json/ durante el arranque y la regenera automáticamente en caso de no existir, evitando fallos en el primer despliegue de la aplicación.