UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

ARTEMUS

Documentación técnica inicial (API, hardware y arquitectura)

Proyecto: Ciudad Inteligente – Módulo Parque Central (Artemus)
 Sprint: 1
 Equipo Scrum:

-Scrum Master: Pablo Piqueras
-Product Owner: Israel Gómez
-Desarrollo de hardware: Aldo Zamora
-Pruebas y documentación: Xiaojie Hu

#### 1. Propósito de la HU

#### Esta historia de usuario tiene como objetivo elaborar la documentación técnica inicial del sistema IoT, enfocada en la arquitectura del hardware, la estructura de comunicación entre dispositivos y la definición preliminar de la API que servirá como interfaz entre los sensores del parque, el servidor central y la aplicación de usuario.

## 2. Arquitectura general del sistema

### 2.1 Descripción general

#### El sistema está diseñado con una arquitectura IoT de tres capas, para garantizar escalabilidad, modularidad y eficiencia energética:

#### Capa de percepción (hardware físico):
 Compuesta por sensores (DHT22, LDR, MQ-2, anemómetro) y actuadores (relés, LEDs), encargados de capturar datos ambientales y ejecutar acciones (riego, iluminación).

#### Capa de red (comunicación local):
 Los datos se transmiten desde los nodos sensores (Arduino / ESP32) hacia el servidor local (Raspberry Pi 4) mediante conexión Wi-Fi o Serial, utilizando protocolo MQTT o HTTP local.

#### Capa de aplicación (procesamiento y visualización):
 Implementada en Python 3 con Flask para la API y Flet para la interfaz gráfica, donde los usuarios visualizan las lecturas en tiempo real, las alertas y controlan los actuadores del parque.

### 2.2 Diagrama de arquitectura (texto)

#### ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

#### │                     Capa de Aplicación                       │

#### │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │

#### │  │       Interfaz Flet (PC / Panel Digital)                │  │

#### │  │  - Visualización de temperatura, humedad, luz, viento   │  │

#### │  │  - Control de luces y riego                             │  │

#### │  │  - Alertas en tiempo real                               │  │

#### │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │

#### │                ↑          API REST (HTTP JSON)               │

#### │                │                                             │

#### │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │

#### │  │      Servidor Local (Raspberry Pi / Flask API)          │  │

#### │  │  - Procesamiento de datos IoT                           │  │

#### │  │  - Base de datos JSON                                   │  │

#### │  │  - Gestión de usuarios y autenticación básica           │  │

#### │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │

#### │                ↑                 ↑                          │

#### │           MQTT / Serial      MQTT / Serial                   │

#### │                │                 │                          │

#### │  ┌────────────────┐     ┌────────────────┐                  │

#### │  │  Nodo 1: Luz   │     │ Nodo 2: Clima  │                  │

#### │  │ (LDR + LED)    │     │ (DHT22 + Relé) │                  │

#### │  └────────────────┘     └────────────────┘                  │

#### │                ↑                 ↑                          │

#### │       Sensores y actuadores distribuidos en el parque        │

#### └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.3 Flujo de comunicación

#### Cada nodo IoT (ESP32 / Arduino) realiza una lectura de sus sensores cada 10 s.

#### Los datos son enviados al servidor Raspberry Pi 4 por MQTT o Serial USB.

#### La API Flask recibe los datos, los almacena en formato JSON y los expone vía HTTP.

#### La aplicación Flet consulta los endpoints (/sensors, /alerts) para actualizar la interfaz.

#### Si el usuario enciende o apaga una luz o el riego, Flet envía un POST a la API, que reenvía la orden al nodo correspondiente.

## 3. Hardware

### 3.1 Componentes principales

| #### Tipo | #### Modelo / Especificación | #### Función | #### Comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Microcontrolador principal | #### ESP32 DevKit V1 | #### Procesamiento y envío de datos IoT | #### Wi-Fi / UART |
| #### Servidor local | #### Raspberry Pi 4 (4 GB RAM) | #### Hospeda API Flask y base JSON | #### Ethernet / Wi-Fi |
| #### Sensor de temperatura y humedad | #### DHT22 | #### Control ambiental y riego | #### Digital |
| #### Sensor de luz | #### LDR + resistencia 10 kΩ | #### Control de iluminación automática | #### Analógica |
| #### Sensor de humo | #### MQ-2 | #### Seguridad y alerta de incendios | #### Analógica |
| #### Anemómetro | #### Digital con sensor Hall | #### Medición de velocidad del viento | #### Digital |
| #### Actuadores | #### Relés / Tiras LED / Bombas | #### Control físico del entorno | #### Digital / PWM |
| #### Pantalla TFT/LCD | #### ILI9341 (SPI) | #### Panel informativo educativo | #### SPI |
| #### Fuente de alimentación | #### 5 V / 3 A | #### Energía estable para sensores y controladores | #### — |

### 3.2 Interconexión de hardware

#### Los sensores se conectan a pines GPIO del ESP32 (D2–D15).

#### La comunicación entre el ESP32 y la Raspberry Pi se realiza mediante:

#### UART Serial (por cable USB) para desarrollo local, o

#### Wi-Fi + MQTT en producción.

#### Los relés y LEDs se activan mediante pines digitales de salida, controlados desde la API.

## 4. API (versión inicial)

### 4.1 Base URL

#### http://192.168.1.10:5000/api/v1/

#### Dirección local del servidor Flask en la Raspberry Pi.
 Permite a los dispositivos y la aplicación acceder a los datos y controles.

### 4.2 Endpoints definidos

| #### Método | #### Ruta | #### Descripción | #### Ejemplo de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| #### GET | #### /sensors | #### Devuelve lecturas de sensores | #### { "temp":22.5,"hum":60,"light":300,"wind":2.4 } |
| #### GET | #### /alerts | #### Muestra alertas activas | #### [{"type":"smoke","status":"active"}] |
| #### POST | #### /control/led | #### Enciende o apaga luces | #### { "led":"on" } |
| #### POST | #### /control/riego | #### Activa o detiene el riego | #### { "riego":"off" } |
| #### GET | #### /status | #### Estado general del sistema | #### { "uptime":"1h20m","devices":5 } |

### 4.3 Ejemplo de flujo de datos

#### ESP32 → lee valores de sensores.

#### MQTT / HTTP POST → Raspberry Pi (API Flask).

#### API → guarda datos en data.json.

#### Flet → consulta /sensors para mostrar valores en tiempo real.

#### Usuario → activa luz → Flet envía POST /control/led → API reenvía orden al ESP32.

## 5. Requisitos técnicos mínimos

| #### Elemento | #### Especificación |
| --- | --- |
| #### Lenguaje principal | #### Python 3.12 |
| #### Frameworks | #### Flask, Flet, PySerial, Paho-MQTT |
| #### Microcontroladores | #### ESP32 / Arduino Mega |
| #### Sistema operativo servidor | #### Raspbian OS |
| #### Comunicación | #### Wi-Fi local o Serial |
| #### Energía | #### 5 V / 3 A mínimo |
| #### Seguridad básica | #### Token local y validación por IP |

## 6. Consideraciones de diseño

#### La arquitectura modular permite añadir nuevos sensores o actuadores sin alterar el código principal.

#### Se usa un modelo cliente-servidor local, con opción futura de expansión a la nube.

#### Todos los módulos deben mantener comunicación estable bajo red Wi-Fi doméstica (rango 30-50 m).

#### Se implementarán mecanismos de validación en la API para evitar lecturas nulas o duplicadas.