UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

ARTEMUS

Contenido

Documentación Técnica Inicial	3

1. Propósito de la HU	4

2. Arquitectura general del sistema	4

2.1 Descripción	4

2.2 Diagrama de flujo de datos	4

[Sensores]	4

2.3 Ciclo de actualización	5

3. Componentes de hardware	6

4. Componentes de software	7

5. Diseño de la API inicial	8

Formato: JSON  Autenticación: token básico (local, sin JWT en esta fase)	8

5.1 Flujo de comunicación	8

6. Estructura de base de datos (JSON)	8

7. Requisitos técnicos	9

8. Pruebas iniciales planificadas	9

# Documentación Técnica Inicial

Proyecto: Ciudad Inteligente – Módulo Parque Central (Artemus)
 Sprint: 1
 Equipo:

- Scrum Master: Pablo Piqueras

- Product Owner: Israel Gómez

- Desarrollo hardware: Aldo Zamora

- Pruebas y documentación: Xiaojie Hu

## 1. Propósito de la HU

El propósito de las HU es  definir y documentar la base técnica del sistema IOT del Parque Central, que servirá como referencia para el desarrollo, integración y mantenimiento de todos los componentes del sistema.
Esta documentación establecerá la arquitectura general, los componentes físicos y lógicos, la API inicial y las estructuras de datos necesarias para el intercambio de información entre los sensores, el servidor y la aplicación de usuario

## 2. Arquitectura general del sistema

### 2.1 Descripción

El sistema sigue una arquitectura IoT de tres capas:

- Capa de percepción (dispositivos físicos)
 Sensores (DHT11/DHT22, LDR, MQ-2, anemómetro) recogen datos del entorno.
 Actuadores (LEDs, relés) ejecutan acciones como iluminación y riego.

- Capa de red (comunicación local)
 Los dispositivos se conectan a un ESP32 o Arduino Mega, que transmite los datos mediante protocolo UART o MQTT al servidor Raspberry Pi 4.

- Capa de aplicación (procesamiento y visualización)
Una API desarrollada en Python  recibe los datos, los guarda en formato JSON, y los muestra en una interfaz Flet donde el usuario puede visualizar variables ambientales, alertas y estadísticas.

### 2.2 Diagrama de flujo de datos

### [Sensores]

↓ (lecturas analógicas/digitales)

[ESP32 / Arduino]

↓ (MQTT o Serial)

[Raspberry Pi - API Flask]

↓ (HTTP/JSON)

[Aplicación Flet en PC o panel digital]

↓

[Usuario: visualiza datos, activa riego o luces]

### 2.3 Ciclo de actualización

- Cada sensor realiza una lectura cada 10 s.

- El microcontrolador envía los valores al servidor local.

- La API registra la lectura con marca temporal.

- La interfaz solicita nuevos datos cada 5 s para actualización en tiempo real.

- Si algún valor supera los umbrales (por ejemplo, humo o viento fuerte), se genera una alerta visual y sonora.

## 3. Componentes de hardware

| Tipo | Modelo / Especificación | Parámetros técnicos | Función | Comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor de temperatura/humedad | DHT11 / DHT22 | 3.3–5 V, ±2 % RH, ±0.5 °C | Control de riego y confort | Digital (GPIO) |
| Sensor de luz | LDR + divisor resistivo | 3.3 V, R ≈ 10 kΩ | Detección de luminosidad | Analógica |
| Sensor de humo/gas | MQ-2 | 5 V, tiempo de calentamiento 20 s | Seguridad y detección de incendios | Analógica |
| Anemómetro | Digital con sensor Hall | 5 V, 0.3 m/s resolución | Velocidad del viento | Digital |
| Actuador LED / Tira LED | WS2812B / LED 5 mm | 5 V, 60 mA máx por LED | Iluminación adaptativa | PWM |
| Relé control de riego | Módulo 1/2 canales 5 V | Corriente máx 10 A | Activación válvula de riego | Digital |
| Microcontrolador | ESP32 DevKit V1 | Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth, 30 GPIO | Nodo central IoT | Serial / Wi-Fi |
| Servidor local | Raspberry Pi 4 (4 GB RAM) | Raspbian OS, Python 3.12 | Procesamiento y API local | Ethernet / Wi-Fi |
| Pantalla LCD/TFT | 2.4” SPI 240×320 px | 5 V, ILI9341 | Panel educativo e informativo | SPI |
| Fuente de alimentación | 5 V / 3 A | Estabilizada | Suministro del sistema | — |

Consumo total estimado: ≈ 1.5 A a 5 V (7.5 W).
 Protección: Se incluirán resistencias limitadoras y fusibles en serie para prevenir sobrecorrientes.

## 4. Componentes de software

| Nivel | Herramienta | Función |
| --- | --- | --- |
| Firmware | Arduino IDE / ESP32 SDK | Lectura de sensores y envío de datos |
| Backend | Python + Flask | Recepción de datos, API REST, gestión JSON |
| Base de datos | Archivos JSON (SQLite futura) | Almacenamiento local de lecturas y alertas |
| Frontend | Flet (Python UI) | Interfaz visual e interactiva |
| Comunicación | MQTT / Serial / HTTP | Transmisión entre capas |
| Control de versiones | Git + SourceTree | Gestión de código |
| Gestión ágil | Trello (HU y Sprint) | Planificación SCRUM |

## 5. Diseño de la API inicial

## Formato: JSON
 Autenticación: token básico (local, sin JWT en esta fase)

### 5.1 Flujo de comunicación

- ESP32 → Raspberry Pi: envío de datos por Serial/MQTT.

- Raspberry Pi → Archivo JSON: registro de lecturas.

- API Flask → Flet App: consulta vía /sensors cada 5 s.

- Usuario → API: envío de comando POST para encender LED o activar riego.

## 6. Estructura de base de datos (JSON)

{

"datetime": "2025-11-03T18:00:00",

"readings": {

"temperature": 22.7,

"humidity": 60,

"light": 420,

"smoke": 0,

"wind": 3.1

},

"thresholds": {

"temp_high": 30,

"humidity_low": 40,

"light_min": 200

},

"alerts": {

"smoke": false,

"wind": false,

"door_open": false

},

"actuators": {

"led_state": "on",

"riego_state": "off"

}

}

## 7. Requisitos técnicos

| Categoría | Requisito |
| --- | --- |
| Lenguaje | Python 3.12 / C++ (Arduino) |
| Frameworks | QT ,Flet, Tkinter |
| Sistema operativo | Raspbian OS / Windows 10+ |
| Comunicación | Wi-Fi 2.4 GHz, puerto COM USB |
| Rendimiento mínimo | 1 GHz CPU, 2 GB RAM |
| Seguridad básica | Token local, validación de puertos |

## 8. Pruebas iniciales planificadas

- Gestión de alertas: simulación de humedad, temperaturas e irrigación automática.

- Conectividad ESP32-Raspberry: verificar la lectura de datos y el correcto manejo de estos.

9. Consideraciones de diseño

#### La arquitectura modular permite añadir nuevos sensores o actuadores sin alterar el código principal.

#### Se usa un modelo vista modelo  controlador.

#### Todos los módulos deben mantener comunicación estable bajo red Wi-Fi

#### Se implementarán mecanismos de validación en la API para evitar lecturas nulas o duplicadas.